1 适用范围

本文档是由北京联盛德微电子提供给PCB加工方的工艺文件，该文件规定了PCB加工中的要求、注意事项、数量、阻抗控制等信息， PCB加工方务必严格遵守，如果遇到加工困难或者要求对方难以达到，需要设计人员与加工方协商解决。

本文档阅读对象为：产品设计、测试、生产等人员，其中部分内容可以提供给PCB加工方阅读。

2 PCB加工基本信息

| 文件类型 | GERBER □ PCB文件 |  |
| --- | --- | --- |
| PCB层数 | 2 4 □ 6 □ 8 □ |  |
| 成品板厚 | 0.8 mm，±10% |  |
| 成品尺寸 | 16mm*24mm |  |
| 表面工艺处理 | □热风整平 沉金 □OSP/防氧化处理 □ 镀金手指 |  |
| 过孔盖油处理 | 过孔盖油 □ QFN内塞孔 □BGA内塞孔 □ 按文件设计 |  |
| 表面丝印颜色 | 单面印刷 黑色 白色 |  |
| 表面阻焊颜色 | 双面印刷 □绿色 □蓝色 白色 黑色 |  |
| 基铜厚内外层 | 35uM/10Z □ 18uM/5Z □ 70uM/20Z |  |
| 板基材料 | FR-4 □ Hightg170 □ Rogers □ RCC |  |
| 介电常数 | 4.3 □4.5 |  |
| 设计参数 | 最小线宽/线距 mil | 5/5 6/6 □ 4/6 |
|  | 最小孔内/外经 mil | 10/20mil |
| 交货附件 | 电测报告 检验报告 □菲林 阻抗报告 □其它 |  |
| 环保要求 | RoHS |  |

注意事项：表示选择，□表示未选择，        自行填写

3 叠层方式

| 叠层次序 | Gerber文件后缀名 | PCB层描述 | 正片/负片 | 其它说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Top | 顶层 | 正 □负 |  |
| 4 | Bottom | 底层 | 正 □负 |  |